ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ ТРЁХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ИМПУЛЬСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Дидух Д.С.

Научный руководитель: Толстенков А.А.

Учреждение образования «Гомельский государственный машиностроительный колледж»,

г. Гомель, Республика Беларусь

Существует множество технических систем различных конструкций и назначений, работа которых направлена на совершения колебательных движений. Однако все эти системы имеют множество недостатков обусловленных их конструктивным исполнением (низкое КПД, плохая управляемость, узкая направленность использования, и так далее).

Одним из наиболее распространенных классов колебательных механизмов, являются электромеханические системы использующие упругие элементы (пружины, эластомеры, гидравлические и пневматические упругие конструкции) и другие системы механического возвратного действия. В их конструкции в основном используются механические передачи(редукторы) для преобразования энергии движения и передачи её от исполнительного устройства к рабочему органу, совершающему колебания. Подобный подход ведет к увеличению габаритных показателей системы, уменьшению её надежности и снижению КПД. Исходя из выше сказанного, применения систем прямого действия значительно повышает качественный уровень механизма. К таким решениям относятся   автоколебательные синхронные и асинхронные АЭП, но их применение ограничено условиями устойчивости автоколебаний.

Таким образом, наиболее рациональным решением будет применение АЭП импульсного управления на основе асинхронного трёхфазного двигателя с короткозамкнутым ротором, так как данная система не имеет в своем составе редуктора и работает по принципу вынужденных колебаний.

В качестве примера рассмотрим принцип действия колебательной системы “асинхронный двигатель с импульсным управлением – маятник”, функциональная схема которого приведена на рисунке 1.

АД – асинхронный двигатель; УУ – устройство управления; ДП – датчик положения; Uc – трехфазное переменное напряжение; θ – угол отклонения маятника от оси равновесия; l – длинна жесткого подвеса маятника; mg – вектор силы тяжести.

Рисунок 1 – Функциональная схема  системы “асинхронный двигатель с импульсным управлением – маятник”

Сущность классического импульсного способа управления скоростью вращения ЭД состоит в том, что изменение скорости достигается не за счет изменения мощности, непрерывно подводимой к ЭД, а путем изменения времени, в течение которого к ЭД подводится максимальная мощность.

В нашем случаи нет необходимости в подержании постоянной средней скорости вращения двигателя, так как АД рассматривается как источник вынуждающего воздействия. Так же, нет необходимости в режиме принудительного торможения, так как упругий элемент сообщает на вал двигателя момент нагрузки, который и затормаживает двигатель при снятии питающего импульса.

Для более наглядного описания принципа работы системы идеализируем модель маятника. Пусть суммарные силы натяжения и периодическими деформациями в жестком подвесе маятника, сила сопротивления воздуха, действием сит трения в точке подвеса, в нашем случаи сила трения в подшипниках двигателя равна FC.

При данных условиях маятник отклоненный на некоторый угол θ от состояния равновесия, будет совершать колебательные движения пот действием силы тяжести:

F=−m⋅g⋅sinθ   (1)

Тогда момент сил и сообщаемое им угловое ускорение:

M=−m⋅g⋅l⋅sinθ+MC    (2)

ε=d2θdt2=M⋅J   (3)

С учетом этого получается дифференциальное уравнение:

J⋅d2θdt2=−m⋅g⋅l⋅sinθ+MC    (4)

Разделив правую и левую части последнего уравнения на момент инерции тела, найдем уравнение движения маятника:

θ+ω02⋅θ−MCJ=0     (5)

Из которого следует, что пот действием сил FCколебания будут затухать, рисунок 2.

Рисунок 3 – График изменения момента маятника во времени.

На рисунке 2 видно, что согласно уравнению 2 в начальный момент времени отклоненный на угол θ маятник (точка a) пот действием силы тяжести начнёт движение вниз и в точке равновесия (где θ = 0, точка b) достигнет максимального значения момента. Далее вектор силы поменяет направление и момент сменит знак, однако пот действием силы  FCпротиводействующей силе  тяжести, маятник отклониться уже на меньший угол, а следовательно уменьшится амплитуда и период, колебания начнут угасать.

Таким образом, для подержания параметров колебания (период и амплитуда) на заданном уровне, необходимо подавать импульсы в точки в которой момент меняет знак с отрицательного на положительный и начинает угасать (угасает амплитуда). То есть пот действием данного импульс двигатель должен развивать момент противодействующий FC, в этом случаи колебания маятника будут незатухающими.

Соответственно параметрами колебания можно управлять в широких пределах изменяя форму, длительность следования и амплитуду импульсов питающего напряжения.

В качестве режима торможения в данном случае выступает сила тяжести в крайней точки (точка в которой θ = max, точка с) которая гасит момент инерции двигателя.

В итоге мы получаем систему колебательного движения, обладающую рядом преимуществ:

- минимизация потерь за счёт импульсного управления двигателем;

- система подходит для двигателей любых мощностей;

- широкий диапазон управления параметрами колебаний;

- универсальность, так не требует применения специальных двигателей.